Verilog HDL高级数字设计

实验报告

题目：“俄罗斯方块”FPGA实现

实验目的

通过此次项目，完成以下目的：

- 熟悉Xilinx FPGA的架构及开发流程

- 设计一个功能完整的系统，掌握FSM + Datapath的设计方法。

实验内容

- 项目介绍

本项目主要在FPGA上实现了一个经典小游戏“俄罗斯方块”。本项目基本解决方案是，使用Xilinx Zynq系列开发板ZedBoard作为平台，实现主控模块，通过VGA接口来控制屏幕进行显示。

- 系统框架

整个系统由四部分组成，按键输入处理模块、控制模块、数据路径模块以及VGA显示接口模块。整个系统的结构如下图所示：

图1：系统框图

下面分别对四个模块进行介绍：

- 按键输入处理模块

按键处理模块的主要功能是对输入系统的up，down，left，right四个控制信号进行消抖处理，并对其进行上升沿检测。

消抖模块采用上课所提出的结构，采用了一个4位的移位寄存器，先将输入信号延迟4个时钟周期，再对其以一个较低的时钟频率进行采用。消抖模块的结构如下图所示：

图2：消抖模块结构示意图

为了简化控制系统，在本系统的设计过程中，不考虑长时间按键产生连按效果。因而，需要对按键进行上升沿检测。上升沿检测的基本实现方案是加入一组寄存器，对前一个的按键信号进行暂存，将暂存的值与当前值进行比较，当上一个值为0而当前值为1时，即认为其检测到了一个上升沿。

- 控制模块

控制模块采用FSM的方式进行控制。在控制模块中，定义了10个状态：

S_idle：上电复位后进入的空状态，当start信号为1时进入S_new状态

S_new：用于产生新的俄罗斯方块。

S_hold：保持状态。在这个状态中进行计时，当时间到达一定间隔时，转到S_down状态；或者等待输入信号（up，down，left，right）时，转到S_down（按键为down）或者S_move（up，left，right）状态。

S_down：判断当前俄罗斯块能否下移一格。如果可以，则转到S_remove_1状态，如果不行，则转到S_shift状态。

S_move：判断当前俄罗斯块能够按照按键信号指定的指令进行移动，如果可以，则转到S_shift状态，如果不可以，则转到S_remove_1状态。

S_shift：更新俄罗斯方块的坐标信息。返回S_hold。

S_remove_1：更新整个屏幕的矩阵信息。转移到S_remove_2状态。

S_remove_2：判断是否可以消除，将可以消除的行消除，并将上面的行下移一行。重复此过程，直到没有可消除的行为止。跳转到S_isdie状态

S_isdie：判断是否游戏结束。如果结束，则跳转到S_stop状态。如果没有，则跳转到S_new状态，生成新的俄罗斯方块。

S_stop：清楚整个屏幕，并跳转到S_idle状态。

整个控制过程的ASMD图如下图所示：

图3： 控制模块ASMD图

- 数据路径

数据路径模块主要功能是，根据控制模块给出的信号，对俄罗斯方块当前的逻辑状态进行判断，更新背景矩阵。具体如下：

方块：

方块分为非活动方块与活动方块。非活动方块为：（1）之前下落的方块；（2）下落后方块消除之后的结果。由背景矩阵表示。活动方块为当前下落中的方块，由活动方块坐标与方块类型表示（后简称方块）。

背景矩阵：

reg [9:0] R [23:0];

背景矩阵R是24行10列的寄存器组，负责保存非活动方块坐标，即R中任一位置，如方块存在，则该位置1，否则为0。

活动方块坐标：

output reg [4:0] n,

output reg [3:0] m,

n, m分别为当前活动方块的行、列指针，指向方块固定点位置。方块固定点为方块旋转时不变的格点，依据方块种类决定，下文方块模型中详述。

方块类型：

output reg [6:0] BLOCK,

BLOCK代表方块类型，由7位编码构成。

数据交换：

Datapath与其余模块的数据交换分为两部分：（1）与control_unit间的状态指令交互；（2）控制merge，间接实现对VGA的控制。

方块模型：

俄罗斯方块共有7中形状的方块（O,L,J,I,T,Z,S），每种方块有1-4种不同的旋转变形方式。为方便起见，将方块定位A-G，旋转编号为1-4，将方块编码成A_1-G_2的19种，如  下图：

图中，深色方块是该种方块的固定点。

图4： 方块模型示意图

方块运动：

产生：

方块产生由一个简单的伪随机过程决定。系统采用一个3位的计数器产生随机数，进入S_new，BLOCK的值被NEW_BLOCK覆盖，方块坐标n<=1;m<=5;同时，根据计数器，NEW_BLOCK的值刷新为A_1,B_1,…,G_1中的一种，作为下一次方块。

移动：

方块移动分为四种：旋转，下落，向左，向右，由键盘KEYBOARD=[UP, DOWN, LEFT, RIGHT]控制。移动分两步进行：（1）判断；（2）转换。

判断过程包含S_down,S_move。判断分两步：首先，判断变换后方块坐标是否合法，即变换后是否会造成方块越界。然后，判断变换后方块可能占据的新位置是否有背景矩阵方块存在。两步判断通过后返回成功信号，否则失败。因判断代码量较多，仅举一例说明：

判断D_1向右运动（MOVE_ABLE初值为0）：

if (m<=8)

if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])|(R[n+2][m+1])))

MOVE_ABLE=1;

else MOVE_ABLE=0;

转换过程（S_shift）进行方块的移动或变形。根据KEYBOARD，移动时，改变方块坐标；变形时，方块按类别变换，如：A_1→A_1;B_1→B_2; B_2→B_3; B_4→B_1;

停止与消除：

方块停止与消除由两个状态完成：S_remove1,S_remove2。

前一状态中，根据BLOCK, n, m，将活动方块位置覆盖至R，变为非活动方块。

后一状态中，根据行满状态，进行行的消除与平移,具体如下：

显然，俄罗斯方块能影响的最大行数为4，因此，在REMOVE_2中，仅对R[n-1],R[n],R[n+1],R[n+2]四行依次进行处理。处理过程为：如果该行(k)满，则由k行开始，至1行结束，逐行向下平移，当前平移位置由计数器REMOVE_2_C控制，当前行消除截止由标志位SIG确认。

每行处理完后，将REMOVE_FINISH[3:0]中相应位置1，REMOVE_FINISH全1时，REMOVE_2完成。

死亡判定：

R中的0-3行位于屏幕上方，不进行显示，仅有新生成的方块坐标会进入这一区域。因而，当消除完成后，如R[3]不为空，游戏结束。

- 显示部分

输出结果通过VGA接口接入显示屏显示。VGA（Video Graphics Array）视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针，分成3排，每排5个孔，显卡上应用最为广泛的接口类型，绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。

使用Verilog HDL语言对VGA进行控制一般只需控制行扫描信号、列扫描信号和红绿蓝三色信号输出即可。

VGA输出可分为四个模块：时钟分频模块、数据组织模块、接口控制模块和顶层模块。以下进行分块描述。

时钟模块分频模块对FPGA系统时钟进行分频。由于使用的显示屏参数为640*480*60Hz，其真实屏幕大小为800*525，因此所需时钟频率为800*525*60Hz=25.175MHz，可近似处理为25MHz。FPGA系统时钟为100M，因此将其四分频即可基本满足显示要求。

数据组织模块是将预备输出的数据组织为可以通过VGA接口控制的数据形式，本次设计中因接口已经协调，数据可不经过此模块进行组织，故可忽略该模块。

接口控制模块通过VGA接口对显示屏进行控制。VGA的扫描顺序是从左到右，从上到下。例如在640X480的显示模式下，从显示器的左上角开始往右扫描，直到640个像素扫完，再回到最左边，开始第二行的扫描，如此往复，到第480行扫完时即完成一帧图像的显示。这时又回到左上角，开始下一帧图像的扫描。如果每秒能完成60帧，则称屏幕刷新频率为60Hz。宏观上，一帧屏幕由480个行和640个列填充而成，而实际上，一帧屏幕除了显示区，还包含其他未显示部分，作为边框或者用来同步。具体而言，一个完整的行同步信号包含了左边框、显示区、右边框还有返回区四个部分，总共800个像素，其分配如下：

图5： VGA行扫描时序

同样的，一个完整的垂直同步信号也分为四个区域，总共525个像素，分配如下：

图6：VGA场扫描时序

模块通过组织输出行扫描信号、列扫描信号和三原色信号对显示屏实现控制。

实验结果

实验结果图如下：

图7：实验结果图

实验总结

  - 完成情况

本次项目我们完成了既定目标，即完成一个经典小游戏“俄罗斯方块”的核心功能。在本次实验过程中，我们通过采用分工合作的方式，通过对系统功能的分析，确定解决方案，完成了对一个系统自上而下的设计，并尝试采用控制单元+数据路径这样的方式来处理核心模块。

  - 不足与改进之处

由于时间仓促，加之对俄罗斯方块逻辑复杂度估计不足，到最后展示之前我们才完成了对核心模块的调试。因此，在用户界面上没有做过多的调整。另外，由于在进行模块划分时，一些接口没有事先定义好，导致在最后系统整合时，不得不进行修改与调整，由此而造成了一部分时间的浪费。

总的来说，通过这个项目，小组成员对于硬件设计“并行”的特点有了比较直接的认识，同时也在调试的过程中掌握了一些硬件调试常用的方法，也认识到了仿真的重要意义所在。另外就是关于团队协作方面的一个教训，在系统划分时要注意把接口定义好，以免造成不必要的代价。

实验代码

KeyBoard模块

`timescale 1ns / 1ps

module key(

input clk,

input rst_n,

input UP_KEY,

input LEFT_KEY,

input RIGHT_KEY,

input DOWN_KEY,

output reg rotate,

output reg left,

output reg right,

output reg down

);

reg [3:0] shift_up;

reg [3:0] shift_left;

reg [3:0] shift_right;

reg [3:0] shift_down;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

shift_up <= 0;

else

shift_up <= {shift_up[2:0], UP_KEY};

end

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

shift_right <= 0;

else

shift_right <= {shift_right[2:0], RIGHT_KEY};

end

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

shift_left <= 0;

else

shift_left <= {shift_left[2:0], LEFT_KEY};

end

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

shift_down <= 0;

else

shift_down <= {shift_down[2:0], DOWN_KEY};

end

reg clk_div;

reg [7:0] clk_cnt;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

begin

clk_cnt <= 0;

clk_div <= 0;

end

else if (clk_cnt <= 8'd49)

begin

clk_cnt <= clk_cnt + 1;

clk_div <= clk_div;

end

else

begin

clk_cnt <= 0;

clk_div <= ~clk_div;

end

end

always @(posedge clk_div or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

begin

rotate <= 0;

left <= 0;

right <= 0;

down <= 0;

end

else

begin

rotate <= shift_up[3];

left <= shift_left[3];

right <= shift_right[3];

down <= shift_down[3];

end

end

endmodule

控制模块程序

module game_control_unit (

input clk,

input rst_n,

input rotate,

input left,

input right,

input down,

input start,

output reg [3:0] opcode,

output reg gen_random,

output reg hold,

output reg shift,

output reg move_down,

output reg remove_1,

output reg remove_2,

output reg stop,

output reg move,

output reg isdie,

output reg auto_down,

input shift_finish,

input remove_2_finish,

input down_comp,

input move_comp,

input die

);

reg left_reg;

reg right_reg;

reg up_reg;

reg down_reg;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

begin

left_reg <= 0;

right_reg <= 0;

up_reg <= 0;

down_reg <= 0;

end

else

begin

left_reg <= left;

right_reg <= right;

up_reg <= rotate;

down_reg <=  down;

end

end

reg auto_down_reg;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

auto_down_reg <= 0;

else if (time_cnt == time_val)

auto_down_reg <= 1;

else

auto_down_reg <= 0;

end

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

auto_down <= 0;

else

auto_down <= auto_down_reg;

end

parameter time_val = 26'd25000001;

reg [25:0] time_cnt;

localparam  S_idle      = 4'd0,

S_new       = 4'd1,

S_hold      = 4'd2,

S_move      = 4'd3,

S_shift     = 4'd4,

S_down      = 4'd5,

S_remove_1  = 4'd6,

S_remove_2  = 4'd7,

S_isdie     = 4'd8,

S_stop      = 4'd9;

reg [3:0] state, next_state;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

state <= S_idle;

else

state <= next_state;

end

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

time_cnt <= 0;

else if (hold == 0 && time_cnt < time_val)

time_cnt <= time_cnt + 1;

else if (move_down == 1)

time_cnt <= 0;

else begin

time_cnt <= time_cnt;

end

end

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n) opcode<=0;

else opcode<={right, left, down, rotate};

end

always @ (*)

begin

next_state = S_idle;

hold = 1;

gen_random = 0;

//opcode = 4'b0000;

shift = 0;

move_down = 0;

remove_1 = 0;

remove_2 = 0;

stop = 0;

move = 0;

isdie = 0;

case (state)

S_idle:

begin

if (start)

next_state = S_new;

else

next_state = S_idle;

end

S_new:

begin

gen_random = 1;

next_state = S_hold;

end

S_hold:

begin

hold = 0;

if (time_cnt == time_val)

begin

next_state = S_down;

end

else if ((down_reg == 0) && (down == 1))

begin

next_state = S_down;

end

else if ((left_reg == 0 && left == 1)|| ( right_reg == 0 && right == 1)||(up_reg == 0 && rotate == 1))

begin

next_state = S_move;

end

else

next_state = S_hold;

end

S_move:

begin

move = 1;

if (move_comp)

next_state = S_shift;

else

next_state = S_hold;

end

S_shift:

begin

shift = 1;

next_state = S_hold;

end

S_down:

begin

move_down = 1;

if (down_comp)

next_state = S_shift;

else

next_state = S_remove_1;

end

S_remove_1:

begin

remove_1 = 1;

next_state = S_remove_2;

end

S_remove_2:

begin

remove_2 = 1;

if (remove_2_finish)

next_state = S_isdie;

else

next_state = S_remove_2;

end

S_isdie:

begin

isdie = 1;

if (die == 1)

next_state = S_stop;

else

next_state = S_new;

end

S_stop:

begin

stop = 1;

next_state = S_idle;

end

default next_state = S_idle;

endcase

end

endmodule

数据路径

module Datapath_Unit #(

parameter   A_1 = 7'b0001000,

B_1 = 7'b0011000,

B_2 = 7'b0010100,

B_3 = 7'b0010010,

B_4 = 7'b0010001,

C_1 = 7'b0101000,

C_2 = 7'b0100100,

C_3 = 7'b0100010,

C_4 = 7'b0100001,

D_1 = 7'b0111000,

D_2 = 7'b0110100,

E_1 = 7'b1001000,

E_2 = 7'b1000100,

E_3 = 7'b1000010,

E_4 = 7'b1000001,

F_1 = 7'b1011000,

F_2 = 7'b1010100,

G_1 = 7'b1101000,

G_2 = 7'b1100100

)(

output reg MOVE_ABLE,SHIFT_FINISH,DOWN_ABLE,DIE_TRUE,

output     [239:0] M_OUT,

output reg [4:0] n,

output reg [3:0] m,

output reg [6:0] BLOCK,

//output reg REMOVE_1_FINISH,

output reg REMOVE_2_FINISH,

//output reg NEW_BLOCK,

input clk,rst_n,MOVE,DOWN,DIE,SHIFT,REMOVE_1,REMOVE_2,NEW,STOP,AUTODOWN,

input [3:0] KEYBOARD

);

reg [2:0] RAN;

reg [9:0] R [23:0];

reg [6:0] NEW_BLOCK;

reg [6:0] BLOCK_P;

reg [4:0] remove_cnt;

reg [3:0] REMOVE_2_S;

reg [3:0] REMOVE_FINISH;

reg [4:0] REMOVE_2_C;

reg       SIG;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

RAN<=0;

else if (RAN==7) RAN<=1;

else RAN<=RAN+1;

end

// MOVE_ABLE signal

always @ (*)

begin

MOVE_ABLE = 0;

if (MOVE)

begin

if (KEYBOARD[0])  //UP

begin

// MOVE_ABLE=1;

case (BLOCK)

A_1: MOVE_ABLE=0;

B_1: if (m>=1)

begin if (!((R[n][m-1])|(R[n][m+1])|(R[n-1][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

B_2: if (n<=22)

begin if (!((R[n+1][m-1])|(R[n+1][m])|(R[n-1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

B_3: if (m<=8)

begin if (!(R[n][m-1] | R[n][m+1] | R[n+1][m-1])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;      end

B_4:    begin if (!((R[n-1][m])|(R[n+1][m])|(R[n+1][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

C_1: if (m<=8)

begin if (!((R[n][m-1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

C_2:    begin if (!((R[n-1][m])|(R[n-1][m+1])|(R[n-1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

C_3: if (m>=1)

begin if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

C_4: if (n<=22)

begin if (!((R[n-1][m])|(R[n+1][m-1])|(R[n+1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

D_1: if ((m>=1)&(m<=7))

begin if (!((R[n][m-1])|(R[n][m+1])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

D_2: if (n<=21)

begin if (!((R[n-1][m])|(R[n+1][m])|(R[n+2][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

E_1: if (n<=22)

begin if (!(R[n+1][m])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

E_2: if (m<=8)

begin if (!(R[n][m+1])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

E_3:    begin if (!(R[n-1][m])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

E_4: if (m>=1)

begin if (!(R[n][m-1])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

F_1: if (m>=1)

begin if (!((R[n-1][m-1])|(R[n-1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

F_2: if (n<=22)

begin if (!((R[n-1][m+1])|(R[n+1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

G_1: if (m>=1)

begin if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

G_2: if (n<=22)

begin if (!((R[n][m+1])|(R[n+1][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;end

default MOVE_ABLE=0;

endcase

end

else if (KEYBOARD[2])  //LEFT

begin

//     MOVE_ABLE<=0;

case (BLOCK)

A_1: if (m>=1) if (!((R[n+1][m-1])|(R[n][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_1: if (m>=1) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_2: if (m>=2) if (!((R[n][m-1])|(R[n-1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_3: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-2])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_4: if (m>=2) if (!((R[n][m-2])|(R[n+1][m-2]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_1: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-2]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_2: if (m>=2) if (!((R[n][m-2])|(R[n+1][m]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_3: if (m>=1) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_4: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-2])|(R[n][m-2]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

D_1: if (m>=1) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1])|(R[n+2][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

D_2: if (m>=2) if (!(R[n][m-2])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

E_1: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-2]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

E_2: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-2])|(R[n+1][m-1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

E_3: if (m>=2) if (!((R[n][m-2])|(R[n+1][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

E_4: if (m>=1) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

F_1: if (m>=1) if (!((R[n-1][m])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1])))  MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

F_2: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-2])|(R[n][m-1]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

G_1: if (m>=1) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-1])|(R[n+1][m-1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

G_2: if (m>=2) if (!((R[n-1][m-1])|(R[n][m-2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

default MOVE_ABLE=0;

endcase

end

else if (KEYBOARD[3])  //RIGHT

begin

//MOVE_ABLE=1;

case (BLOCK)

A_1: if (m<=7) if (!((R[n+1][m+2])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

B_1: if (m<=7) if (!((R[n+1][m+2])|(R[n][m+1])|(R[n-1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_2: if (m<=7) if (!((R[n][m+2])|(R[n+1][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE<=0;

B_3: if (m<=8) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

B_4: if (m<=7) if (!((R[n][m+2])|(R[n+1][m]))) MOVE_ABLE=1; else     MOVE_ABLE=0;

C_1: if (m<=8) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_2: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+2])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

C_3: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+2])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

C_4: if (m<=7) if (!((R[n-1][m])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else     MOVE_ABLE=0;

D_1: if (m<=8) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])|(R[n+2][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

D_2: if (m<=6) if (!(R[n][m+3])) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

E_1: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

E_2: if (m<=8) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

E_3: if (m<=7) if (!((R[n][m+2])|(R[n+1][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

E_4: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+2])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

F_1: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+2])|(R[n][m+2])|(R[n+1][m+1])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

F_2: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+2]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

G_1: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+2])|(R[n+1][m+2])))    MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0;

G_2: if (m<=7) if (!((R[n-1][m+2])|(R[n][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else   MOVE_ABLE=0;

default MOVE_ABLE=0;

endcase

end

end

else

MOVE_ABLE = 0;

end

// M_OUT

assign M_OUT = {R[23],R[22],R[21],R[20],R[19],R[18],R[17],R[16],R[15],R[14],R[13],R[12],R[11],R[10],R[9],R[8],R[7],R[6],R[5],R[4],R[3],R[2],R[1],R[0]};

// R

integer i,j;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

begin

for (i = 0; i < 24; i = i + 1) R[i] <= 0;

REMOVE_FINISH<=0;

end

else if (REMOVE_1)

begin

case (BLOCK)

A_1: begin R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m]<=1;R[n+1][m+1]<=1;end

B_1: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;R[n+1][m+1]<=1;end

B_2: begin R[n-1][m+1]<=1;R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;end

B_3: begin R[n-1][m-1]<=1;R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;end

B_4: begin R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m-1]<=1;end

C_1: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;R[n+1][m-1]<=1;end

C_2: begin R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m+1]<=1;end

C_3: begin R[n-1][m]<=1;R[n-1][m+1]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;end

C_4: begin R[n-1][m-1]<=1;R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;end

D_1: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;R[n+2][m]<=1;end

D_2: begin R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n][m+2]<=1;end

E_1: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;end

E_2: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n+1][m]<=1;end

E_3: begin R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m]<=1;end

E_4: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m]<=1;end

F_1: begin R[n-1][m+1]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m]<=1;end

F_2: begin R[n-1][m-1]<=1;R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;end

G_1: begin R[n-1][m]<=1;R[n][m]<=1;R[n][m+1]<=1;R[n+1][m+1]<=1;end

G_2: begin R[n-1][m]<=1;R[n-1][m+1]<=1;R[n][m-1]<=1;R[n][m]<=1;end

default

begin

for (i = 0; i < 24; i = i + 1)

R[i] <= R[i];

end

endcase

REMOVE_2_S<=4'b1111;

end

else if (REMOVE_2)

begin

if (!REMOVE_FINISH[0])

begin if ((&R[n-1])|(SIG))

begin

if (REMOVE_2_S[0]) begin REMOVE_2_C<=n-1; REMOVE_2_S[0]<=0; SIG<=1;end

else begin

if (REMOVE_2_C>=1) begin R[REMOVE_2_C]<=R[REMOVE_2_C-1]; REMOVE_2_C<=REMOVE_2_C-1; SIG<=1;end

else begin REMOVE_FINISH[0]<=1;SIG<=0;end

end

end

else begin REMOVE_FINISH[0]<=1; SIG<=0; end

end

else if (!REMOVE_FINISH[1])

begin if ((&R[n])|(SIG))

begin

if (REMOVE_2_S[1]) begin REMOVE_2_C<=n; REMOVE_2_S[1]<=0; SIG<=1; end

else begin

if (REMOVE_2_C>=1) begin R[REMOVE_2_C]<=R[REMOVE_2_C-1]; REMOVE_2_C<=REMOVE_2_C-1; SIG<=1; end

else begin REMOVE_FINISH[1]<=1; SIG<=0; end

end

end

else begin REMOVE_FINISH[1]<=1; SIG<=0; end

end

else if (!REMOVE_FINISH[2])

begin

if (n<=22)

begin if ((&R[n+1])|(SIG))

begin

if (REMOVE_2_S[2]) begin REMOVE_2_C<=n+1; REMOVE_2_S[2]<=0;SIG<=1; end

else begin

if (REMOVE_2_C>=1) begin R[REMOVE_2_C]<=R[REMOVE_2_C-1]; REMOVE_2_C<=REMOVE_2_C-1; SIG<=1; end

else begin REMOVE_FINISH[2]<=1; SIG<=0; end

end

end

else begin REMOVE_FINISH[2]<=1; SIG<=0; end

end

else begin REMOVE_FINISH[2]<=1; SIG<=0; end

end

else if (!REMOVE_FINISH[3])

begin

if (n<=21)

begin if ((&R[n+2])|(SIG))

begin

if (REMOVE_2_S[3]) begin REMOVE_2_C<=n+2; REMOVE_2_S[3]<=0; SIG<=1; end

else begin

if (REMOVE_2_C>=1) begin R[REMOVE_2_C]<=R[REMOVE_2_C-1]; REMOVE_2_C<=REMOVE_2_C-1; SIG<=1; end

else begin REMOVE_FINISH[3]<=1; SIG<=1; end

end

end

else begin REMOVE_FINISH[3]<=1; SIG<=0; end

end

else begin REMOVE_FINISH[3]<=1; SIG<=0; end

end

else

begin

for (i=0; i <24; i = i + 1) R[i] <= R[i];

REMOVE_FINISH<=0;

SIG<=0;

end

end

else if (STOP) for (i=0;i<=23;i=i+1) R[i]<=0;

end

//BLOCK_P

always @ (*)

begin

case (BLOCK)

A_1: BLOCK_P = A_1;

B_1: BLOCK_P = B_2;

B_2: BLOCK_P = B_3;

B_3: BLOCK_P = B_4;

B_4: BLOCK_P = B_1;

C_1: BLOCK_P = C_2;

C_2: BLOCK_P = C_3;

C_3: BLOCK_P = C_4;

C_4: BLOCK_P = C_1;

D_1: BLOCK_P = D_2;

D_2: BLOCK_P = D_1;

E_1: BLOCK_P = E_2;

E_2: BLOCK_P = E_3;

E_3: BLOCK_P = E_4;

E_4: BLOCK_P = E_1;

F_1: BLOCK_P = F_2;

F_2: BLOCK_P = F_1;

G_1: BLOCK_P = G_2;

G_2: BLOCK_P = G_1;

default BLOCK_P = 7'b0000000;

endcase

end

// BLOCK

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

BLOCK <= 7'b0000000;

else if (NEW)

BLOCK <= NEW_BLOCK;

else if (SHIFT && KEYBOARD[0])

BLOCK <= BLOCK_P;

else

BLOCK <= BLOCK;

end

// DOWN_ABLE

always @ (*)

begin

//  if (!rst_n)

DOWN_ABLE = 0;

if (DOWN)

begin

//DOWN_ABLE<=1;

case (BLOCK)

A_1: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+2][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

B_1: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+2][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

B_2: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

B_3: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n][m-1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

B_4: if (n<=21) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m+1] | R[n+2][m-1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

C_1: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+2][m-1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

C_2: if (n<=21) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n+2][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

C_3: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

C_4: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

D_1: if (n<=20) begin if (!(R[n+3][m])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

D_2: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n+1][m+1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

E_1: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

E_2: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+1][m-1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

E_3: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+1][m-1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

E_4: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

F_1: if (n<=21) begin if (!(R[n+2][m] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

F_2: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n][m-1] | R[n+1][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

G_1: if (n<=21) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+2][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

G_2: if (n<=22) begin if (!(R[n+1][m] | R[n+1][m-1] | R[n][m+1])) DOWN_ABLE = 1; else DOWN_ABLE = 0; end else DOWN_ABLE=0;

default DOWN_ABLE = 0;

endcase

end

else

DOWN_ABLE = 0;

end

// n

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

n <= 0;

else if (NEW)

n <= 1;

else if ((SHIFT)&(AUTODOWN))

n<=n+1;

else if ((SHIFT)&(KEYBOARD[1]))

n <= n + 1;

else

n <= n;

end

// m

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

m <= 0;

else if (NEW)

m <= 5;

else if (SHIFT)

begin

if (AUTODOWN) m<=m;

else if (KEYBOARD[2])

m <= m - 1;

else if (KEYBOARD[3])

m <= m + 1;

else

m <= m;

end

else

m <= m;

end

// NEW_BLOCK

always @(*)

begin

if (!rst_n)

NEW_BLOCK = A_1;

else if (NEW)

begin

case (RAN)

1: NEW_BLOCK = A_1;

2: NEW_BLOCK = B_1;

3: NEW_BLOCK = C_1;

4: NEW_BLOCK = D_1;

5: NEW_BLOCK = E_1;

6: NEW_BLOCK = F_1;

7: NEW_BLOCK = G_1;

default NEW_BLOCK = A_1;

endcase

end

else

NEW_BLOCK = A_1;

end

// SHIFT_FINISH

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

SHIFT_FINISH <= 0;

else if (SHIFT)

SHIFT_FINISH <= 1;

else

SHIFT_FINISH <= 0;

end

// REMOVE_2_FINISH

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

REMOVE_2_FINISH <= 0;

else if (&REMOVE_FINISH)

REMOVE_2_FINISH <= 1;

else

REMOVE_2_FINISH <= 0;

end

// remove_cnt

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

remove_cnt <= 0;

else if ((remove_cnt < 23) && (REMOVE_2 == 1))

remove_cnt <= remove_cnt + 1;

else

remove_cnt <= 0;

end

// DIE_TRUE

always @(*)

begin

if (DIE) begin

if (|R[3]) DIE_TRUE = 1;

else DIE_TRUE = 0;

end

else DIE_TRUE=0;

end

endmodule

VGA模块

VGA_top.v

module top(

clk,

rst,

number,

hsync_r,

vsync_r,

OutRed,

OutGreen,

OutBlue);

output hsync_r, vsync_r;

output [3:0]OutRed, OutGreen;

output [3:0]OutBlue;

input  [199:0]number;

input  clk,rst;

wire clk_n;

clk_unit myclk(

.clk(clk),

.rst(rst),

.clk_n(clk_n)

);

VGA myvga(

.hsync_r(hsync_r),

.vsync_r(vsync_r),

.OutRed(OutRed),

.OutGreen(OutGreen),

.OutBlue(OutBlue),

.clk_n(clk_n),

.rst(rst),

.num(number)

);

endmodule

clk_unit.v

module clk_unit(

clk,

rst,

clk_n

);

input clk, rst;

output clk_n;

reg clk_n;

reg clk_tmp;

always @(posedge clk_tmp or posedge rst) begin

if (rst) begin

clk_n <= 0;

end

else begin

clk_n <= ~clk_n;

end

end

always @(posedge clk or posedge rst)

begin

if (rst)

clk_tmp <= 0;

else

clk_tmp <= ~clk_tmp;

end

endmodule

VGA.v

module VGA(

clk_n,

rst,

hsync_r,

vsync_r,

OutRed,

OutGreen,

OutBlue,

num

);

input clk_n;

input rst;

input [199:0] num;

output reg hsync_r;

output reg vsync_r;

output[3:0] OutRed;

output[3:0] OutGreen;

output[3:0] OutBlue;

wire [9:0] R [19:0];

assign R[0] = num[9:0];

assign R[1] = num[19:10];

assign R[2] = num[29:20];

assign R[3] = num[39:30];

assign R[4] = num[49:40];

assign R[5] = num[59:50];

assign R[6] = num[69:60];

assign R[7] = num[79:70];

assign R[8] = num[89:80];

assign R[9] = num[99:90];

assign R[10] = num[109:100];

assign R[11] = num[119:110];

assign R[12] = num[129:120];

assign R[13] = num[139:130];

assign R[14] = num[149:140];

assign R[15] = num[159:150];

assign R[16] = num[169:160];

assign R[17] = num[179:170];

assign R[18] = num[189:180];

assign R[19] = num[199:190];

reg[9:0]xsync,ysync;

always @(posedge clk_n or posedge rst) begin

if (rst) begin

xsync <= 10'd0;

end

else if (xsync == 10'd799) begin

xsync <= 10'd0;

end

else begin

xsync <= xsync + 1;

end

end

always @(posedge clk_n or posedge rst) begin

if (rst) begin

ysync <= 10'd0;

end

else if (ysync == 10'd524) begin

ysync <= 10'd0;

end

else if (xsync == 10'd799) begin

ysync <= ysync + 1;

end

end

always @(posedge clk_n or posedge rst) begin

if (rst) begin

hsync_r <= 1'b0;

end

else if (xsync == 799) begin

hsync_r <=1'b0;

end

else if (xsync == 95) begin

hsync_r <= 1'b1;

end

end

always @(posedge clk_n or posedge rst) begin

if (rst) begin

vsync_r <= 1'b0;

end

else if (ysync == 0) begin

vsync_r <=1'b0;

end

else if (ysync == 1) begin

vsync_r <= 1'b1;

end

end

wire valid;

assign valid = (xsync > 143) && (xsync < 784) && (ysync > 34) && (ysync < 515);

wire [9:0]x_pos, y_pos;

assign x_pos = xsync - 143;

assign y_pos = ysync -34;

wire [9:0] x;

wire [19:0] y;

assign x[0] = (x_pos >= 201) && (x_pos <= 224);

assign x[1] = (x_pos >= 225) && (x_pos <= 248);

assign x[2] = (x_pos >= 249) && (x_pos <= 272);

assign x[3] = (x_pos >= 273) && (x_pos <= 296);

assign x[4] = (x_pos >= 297) && (x_pos <= 320);

assign x[5] = (x_pos >= 321) && (x_pos <= 344);

assign x[6] = (x_pos >= 345) && (x_pos <= 368);

assign x[7] = (x_pos >= 369) && (x_pos <= 392);

assign x[8] = (x_pos >= 393) && (x_pos <= 416);

assign x[9] = (x_pos >= 417) && (x_pos <= 440);

assign y[0]  = (y_pos >= 1) && (y_pos <= 24);

assign y[1]  = (y_pos >= 25) && (y_pos <= 48);

assign y[2]  = (y_pos >= 49) && (y_pos <= 72);

assign y[3]  = (y_pos >= 73) && (y_pos <= 96);

assign y[4]  = (y_pos >= 97) && (y_pos <=120);

assign y[5]  = (y_pos >= 121) && (y_pos <=144);

assign y[6]  = (y_pos >= 145) && (y_pos <=168);

assign y[7]  = (y_pos >= 169) && (y_pos <=192);

assign y[8]  = (y_pos >= 193) && (y_pos <=216);

assign y[9]  = (y_pos >= 217) && (y_pos <=240);

assign y[10] = (y_pos >= 241) && (y_pos <=264);

assign y[11] = (y_pos >= 265) && (y_pos <=288);

assign y[12] = (y_pos >= 289) && (y_pos <=312);

assign y[13] = (y_pos >= 313) && (y_pos <=336);

assign y[14] = (y_pos >= 337) && (y_pos <=360);

assign y[15] = (y_pos >= 361) && (y_pos <=384);

assign y[16] = (y_pos >= 385) && (y_pos <=408);

assign y[17] = (y_pos >= 409) && (y_pos <=432);

assign y[18] = (y_pos >= 433) && (y_pos <=456);

assign y[19] = (y_pos >= 457) && (y_pos <=480);

//wire [9:0]R [19:0];

//assign R[0]  = 10'b0000000001;

//assign R[1]  = 10'b0000000101;

//assign R[2]  = 10'b0000010001;

//assign R[3]  = 10'b0001000001;

//assign R[4]  = 10'b0100000001;

//assign R[5]  = 10'b0100000001;

//assign R[6]  = 10'b0010000001;

//assign R[7]  = 10'b0001000001;

//assign R[8]  = 10'b0000100001;

//assign R[9]  = 10'b0000010001;

//assign R[10] = 10'b0000001001;

//assign R[11] = 10'b0000000101;

//assign R[12] = 10'b0000000011;

//assign R[13] = 10'b0000000001;

//assign R[14] = 10'b0000001001;

//assign R[15] = 10'b0000100001;

//assign R[16] = 10'b0100000001;

//assign R[17] = 10'b0000000001;

//assign R[18] = 10'b1111111111;

//assign R[19] = 10'b1010101010;

parameter high = 12'b1111_1111_1111;

reg [11:0] vga_rgb;

//integer j, k;

always @(posedge clk_n or posedge rst) begin

if (rst) begin

vga_rgb <= 0;

end

else if (valid)

begin

if (x_pos>=201 && x_pos<=440)

if (x[0]&y[0]&R[0][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[0] &R[0][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[0] &R[0][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[0] &R[0][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[0] &R[0][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[0] &R[0][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[0] &R[0][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[0] &R[0][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[0] & R[0][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[0] & R[0][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[1]&R[1][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[1] &R[1][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[1] &R[1][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[1] &R[1][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[1] &R[1][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[1] &R[1][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[1] &R[1][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[1] &R[1][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[1] & R[1][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[1] & R[1][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[2]&R[2][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[2] &R[2][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[2] &R[2][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[2] &R[2][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[2] &R[2][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[2] &R[2][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[2] &R[2][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[2] &R[2][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[2] & R[2][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[2] & R[2][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[3]&R[3][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[3] &R[3][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[3] &R[3][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[3] &R[3][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[3] &R[3][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[3] &R[3][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[3] &R[3][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[3] &R[3][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[3] & R[3][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[3] & R[3][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] & y[4] & R[4][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[4] &R[4][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[4] &R[4][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[4] &R[4][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[4] &R[4][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[4] &R[4][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[4] &R[4][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[4] &R[4][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[4] & R[4][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[4] & R[4][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] &y[5] & R[5][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[5] & R[5][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[5] &R[5][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[5] &R[5][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[5] &R[5][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[5] &R[5][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[5] &R[5][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[5] &R[5][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[5] & R[5][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[5] & R[5][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] & y[6] & R[6][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[6] & R[6][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[6] &R[6][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[6] &R[6][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[6] &R[6][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[6] &R[6][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[6] &R[6][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[6] &R[6][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[6] & R[6][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[6] & R[6][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[7]&R[7][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[7] &R[7][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[7] &R[7][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[7] &R[7][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[7] &R[7][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[7] &R[7][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[7] &R[7][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[7] &R[7][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[7] & R[7][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[7] & R[7][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[8]&R[8][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[8] &R[8][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[8] &R[8][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[8] &R[8][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[8] &R[8][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[8] &R[8][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[8] &R[8][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[8] &R[8][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[8] & R[8][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[8] & R[8][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[9]&R[9][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[9] &R[9][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[9] &R[9][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[9] &R[9][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[9] &R[9][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[9] &R[9][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[9] &R[9][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[9] &R[9][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[9] & R[9][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[9] & R[9][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[10]&R[10][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[10] &R[10][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[10] &R[10][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[10] &R[10][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[10] &R[10][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[10] &R[10][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[10] &R[10][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[10] &R[10][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[10] & R[10][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[10] & R[10][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[11]&R[11][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[11] &R[11][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[11] &R[11][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[11] &R[11][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[11] &R[11][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[11] &R[11][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[11] &R[11][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[11] &R[11][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[11] & R[11][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[11] & R[11][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[12]&R[12][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[12] &R[12][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[12] &R[12][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[12] &R[12][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[12] &R[12][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[12] &R[12][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[12] &R[12][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[12] &R[12][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[12] & R[12][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[12] & R[12][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[13]&R[13][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[13] &R[13][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[13] &R[13][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[13] &R[13][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[13] &R[13][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[13] &R[13][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[13] &R[13][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[13] &R[13][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[13] & R[13][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[13] & R[13][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] & y[14] & R[14][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[14] &R[14][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[14] &R[14][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[14] &R[14][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[14] &R[14][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[14] &R[14][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[14] &R[14][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[14] &R[14][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[14] & R[14][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[14] & R[14][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] &y[15] & R[15][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[15] & R[15][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[15] &R[15][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[15] &R[15][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[15] &R[15][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[15] &R[15][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[15] &R[15][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[15] &R[15][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[15] & R[15][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[15] & R[15][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0] & y[16] & R[16][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[16] & R[16][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[16] &R[16][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[16] &R[16][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[16] &R[16][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[16] &R[16][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[16] &R[16][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[16] &R[16][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[16] & R[16][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[16] & R[16][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[17]&R[17][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[17] &R[17][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[17] &R[17][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[17] &R[17][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[17] &R[17][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[17] &R[17][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[17] &R[17][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[17] &R[17][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[17] & R[17][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[17] & R[17][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[18]&R[18][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[18] &R[18][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[18] &R[18][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[18] &R[18][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[18] &R[18][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[18] &R[18][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[18] &R[18][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[18] &R[18][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[18] & R[18][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[18] & R[18][9])

vga_rgb <= high;

else if (x[0]&y[19]&R[19][0])

vga_rgb <= high;

else if (x[1] & y[19] &R[19][1])

vga_rgb <= high;

else if (x[2] & y[19] &R[19][2])

vga_rgb <= high;

else if (x[3] & y[19] &R[19][3])

vga_rgb <= high;

else if (x[4] & y[19] &R[19][4])

vga_rgb <= high;

else if (x[5] & y[19] &R[19][5])

vga_rgb <= high;

else if (x[6] & y[19] &R[19][6])

vga_rgb <= high;

else if (x[7] & y[19] &R[19][7])

vga_rgb <= high;

else if (x[8] & y[19] & R[19][8])

vga_rgb <= high;

else if (x[9] & y[19] & R[19][9])

vga_rgb <= high;

else

vga_rgb <= 12'b0000_0000_1111;

else

vga_rgb <= 12'b0000_0000_0000;

end

else

begin

vga_rgb <= 0;

end

end

assign OutRed = vga_rgb[11:8];

assign OutGreen = vga_rgb[7:4];

assign OutBlue = vga_rgb[3:0];

endmodule

数据合并

merge.v

module merge #(

parameter ROW = 20,

parameter COL = 10

)(

input clk,

input rst_n,

input [(ROW+4)*COL-1:0] data_in,

input [6:0] shape,

input [3:0] x_pos,

input [4:0] y_pos,

output [ROW*COL-1:0] data_out

);

// latency = 2 period

wire [8:0] loc;

wire [8:0] left;

wire [8:0] right;

wire [8:0] up;

wire [8:0] down;

wire [8:0] up_left;

wire [8:0] up_right;

wire [8:0] down_left;

wire [8:0] down_right;

assign loc = y_pos*10+x_pos;

assign left = loc - 1;

assign right = loc + 1;

assign up = loc - COL;

assign down = loc + COL;

assign up_left = up - 1;

assign up_right = up + 1;

assign down_left = down - 1;

assign down_right = down + 1;

localparam  A1 = 7'b0001000,

B1 = 7'b0011000,

B2 = 7'b0010100,

B3 = 7'b0010010,

B4 = 7'b0010001,

C1 = 7'b0101000,

C2 = 7'b0100100,

C3 = 7'b0100010,

C4 = 7'b0100001,

D1 = 7'b0111000,

D2 = 7'b0110100,

E1 = 7'b1001000,

E2 = 7'b1000100,

E3 = 7'b1000010,

E4 = 7'b1000001,

F1 = 7'b1011000,

F2 = 7'b1010100,

G1 = 7'b1101000,

G2 = 7'b1100100;

reg [ROW*COL-1:0] data;

reg [(ROW+4)*COL-1:0] merge_data;

assign data_out = data | data_in[(ROW+4)*COL-1:40];

//assign data_out = data | data_in[ROW*COL-1:0];

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (!rst_n)

data <= 0;

else

data <= merge_data[(ROW+4)*COL-1:40];

//  data <= merge_data[ROW*COL-1:0];

end

always @ (*)

begin

merge_data = 0;

case (shape)

A1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[down_right] = 1;

end

B1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[down_right] = 1;

end

B2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[up_right] = 1;

end

B3:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[up_left] = 1;

merge_data[down] = 1;

end

B4:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[down_left] = 1;

end

C1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[down_left] = 1;

end

C2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[down_right] = 1;

end

C3:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[up_right] = 1;

end

C4:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[up_left] = 1;

end

D1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[down+COL] = 1;

end

D2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[right+1] = 1;

end

E1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[up] = 1;

end

E2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[up] = 1;

end

E3:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[left] = 1;

end

E4:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[right] = 1;

end

F1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up_right] = 1;

merge_data[down] = 1;

merge_data[right] = 1;

end

F2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[up_left] = 1;

merge_data[right] = 1;

end

G1:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[right] = 1;

merge_data[down_right] = 1;

end

G2:

begin

merge_data[loc] = 1;

merge_data[left] = 1;

merge_data[up] = 1;

merge_data[up_right] = 1;

end

default merge_data = 0;

endcase

end

endmodule

顶层模块

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2015/11/15 19:38:52

// Design Name:

// Module Name: tetris

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module tetris #(

parameter ROW = 20,

parameter COL = 10

)(

input clk,

input rst,

input UP_KEY,

input LEFT_KEY,

input RIGHT_KEY,

input DOWN_KEY,

input start,

output vsync_r,

output hsync_r,

output [3:0]OutRed, OutGreen,

output [3:0]OutBlue

);

wire [3:0] opcode;

wire gen_random;

wire hold;

wire shift;

wire move_down;

wire remove_1;

wire remove_2;

wire stop;

wire move;

wire isdie;

wire shift_finish;

wire down_comp;

wire move_comp;

wire die;

wire [ROW*COL-1:0] data_out;

wire [6:0] BLOCK;

wire [3:0] m;

wire [4:0] n;

wire [(ROW+4)*COL-1:0] M_OUT;

wire rotate;

wire left;

wire right;

wire down;

wire auto_down;

wire rst_n;

assign rst_n = ~rst;

key u_key (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.UP_KEY(UP_KEY),

.LEFT_KEY(LEFT_KEY),

.RIGHT_KEY(RIGHT_KEY),

.DOWN_KEY(DOWN_KEY),

.rotate(rotate),

.left(left),

.right(right),

.down(down)

);

game_control_unit u_Controller (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.rotate(rotate),

.left(left),

.right(right),

.down(down),

.start(start),

.opcode(opcode),

.gen_random(gen_random),

.hold(hold),

.shift(shift),

.move_down(move_down),

.remove_1(remove_1),

.remove_2(remove_2),

.stop(stop),

.move(move),

.isdie(isdie),

.shift_finish(shift_finish),

.down_comp(down_comp),

.move_comp(move_comp),

.die(die),

.auto_down(auto_down),

.remove_2_finish(remove_2_finish)

);

Datapath_Unit u_Datapath (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.NEW(gen_random),

.MOVE(move),

.DOWN(move_down),

.DIE(isdie),

.SHIFT(shift),

.REMOVE_1(remove_1),

.REMOVE_2(remove_2),

.KEYBOARD(opcode),

.MOVE_ABLE(move_comp),

.SHIFT_FINISH(shift_finish),

.DOWN_ABLE(down_comp),

.DIE_TRUE(die),

.M_OUT(M_OUT),

.n(n),

.m(m),

.BLOCK(BLOCK),

.REMOVE_2_FINISH(remove_2_finish),

.STOP(stop),

.AUTODOWN(auto_down)

);

merge u_merge (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.data_in(M_OUT),

.shape(BLOCK),

.x_pos(m),

.y_pos(n),

.data_out(data_out)

);

top u_VGA (

.clk(clk),

.rst(rst),

.number(data_out),

.hsync_r(hsync_r),

.vsync_r(vsync_r),

.OutRed(OutRed),

.OutGreen(OutGreen),

.OutBlue(OutBlue)

);

endmodule